院		 系：计算机学院

实验课程：单片机实验

实验项目：Proteus的使用

指导老师：谭琦老师

专    业： 机器人与物联网方向

班    级： 17级2班

学    生： 梁伟业

学    号：	 20173708036

实验完成时间： 2019/10/24

- 实验内容

- 设计一个含时钟电路和复位电路的电路图

- 设内部RAM的20H和21H单元中有两个带符号数，将其中的大数存放在22H单元中，编出程序。

- 实验目的

- 掌握proteus（嵌入式系统设计仿真与开发平台）仿真开发环境的使用

- 掌握proteus的软件环境——汇编语言的编译过程

- 实验设备

Win10笔记本

Proteus8.8

Keil4

- 实验电路图（可打印）

- 程序流程图

- 程序源码（可打印）

七、实验小结（心得体会、或改进建议）；

通过本次实验，掌握了proteus仿真开发环境的使用，掌握了proteus软件环境-汇编语言的编译过程。实验电路图的时钟电路还不清楚电容大小的取值，还有复位电路的电阻不能太大，不然会抑制低电平。

院		 系：计算机学院

实验课程：单片机实验

实验项目：keilC51编译环境的使用

指导老师：谭琦老师

专    业： 机器人与物联网方向

班    级： 17级2班

学    生： 梁伟业

学    号：	 20173708036

实验完成时间： 2019/10/31

- 实验内容

将-8到7的16个数放入30H开始的RAM区，其中正数、负数分别送40H和50H开始的存储单元，正数、负数和零的个数分别送到单元60H，61H，62H。(-8作为内容送入30H中，30H作为内容，送入寄存器A中；A的内容自增1变为31H，同时31H中的内容自减1变为-7。可见P35加1减1指令。)

- 实验目的

掌握proteus和软件环境——keilC的联机调试过程

- 实验设备

Win10笔记本

Proteus8.8

Keil4

- 实验电路图（可打印）

无。

- 程序流程图

- 程序源码（可打印）

org 0000h

mov r3,#-8

mov r4,#16

mov r1,#40h

mov r0,#50h

mov 60H,#0

mov 61H,#0

mov 62H,#0

loop:

mov a,r3

jb acc.7,small		   ;负数进small

jnb acc.7,big	 	   		;正数进big

small:

mov @r1,a			   ;small操作是，负数进50h，并在61h计算负数个数

inc a

inc r1

inc r3

dec r4

inc 61h

jmp loop

zero: inc 62h			 	 ;如果为0，进入flag操作

jmp flag

big:

jz zero			  	;big操作是，负数进40h，并在60h计算正数个数

flag:

mov @r0,a			  ;flag操作，计算0个数

inc a

inc r0

inc r3

inc 60h

djnz r4,loop

end

七、实验小结（心得体会、或改进建议）；

要在d区即在片内地址中才能看到对内存的操作，因为所用指令都是针对于片内地址的。本实验没有使用到proteus。

院		 系：计算机学院

实验课程：单片机实验

实验项目：并行口设计花样流水灯实验

指导老师：谭琦老师

专    业： 机器人与物联网方向

班    级： 17级2班

学    生： 梁伟业

学    号：	 20173708036

实验完成时间： 2019/10/31

- 实验内容

8个发光二极管D1~D8分别接在单片机P0.0-P0.7端口上，一个开关接在P3.0上。要求输出端口输出“0”时，发光二极管亮。开关闭合时，

- 实验目的

掌握80C51单片机输入输出接口使用方法。学会开关量输入输出控制的接口技术及编程方法

- 实验设备

Win10笔记本

Proteus8.8

Keil4

- 实验电路图（可打印）

- 程序流程图

六、程序源码（可打印）

#include"reg51.h"

#define uint unsigned int

#define uchar unsigned char

sbit led0=P0^0;

sbit led1=P0^1;

sbit led2=P0^2;

sbit led3=P0^3;

sbit led4=P0^4;

sbit led5=P0^5;

sbit led6=P0^6;

sbit led7=P0^7;

sbit button=P3^0;

void delay(uint n)

{

uint i,j;

for(i=0;i<n;i++)

for(j=0;j<930;j++);

}

void initTime()

{

TMOD = 0x02;   //定时器0，工作模式2，8位定时模式

TH0=210;     //写入预置初值（取值1-255，数越大PWM频率越高）

TL0=210;

TR0=1;       //启动定时器

ET0=1;       //允许定时器0中断

EA=1;        //允许总中断

}

void init()	//中断运行，所有灯关掉

{

led0=1;

led1=1;

led2=1;

led3=1;

led4=1;

led5=1;

led6=1;

led7=1;

}

void run1()				//方式1亮灯

{

led0=0;

led7=0;

delay(150);

init();

led1=0;

led6=0;

delay(150);

init();

led2=0;

led5=0;

delay(150);

init();

led3=0;

led4=0;

delay(150);

init();

}

void run2()	//方式2亮灯

{

led3=0;

led4=0;

delay(150);

init();

led2=0;

led5=0;

delay(150);

init();

led1=0;

led6=0;

delay(150);

init();

led0=0;

led7=0;

delay(150);

init();

}

void main()

{

initTime();

while(1)

{

if(button==0)

{

delay(5);

if(button==0)	//延时消抖

{

run1();

delay(50);

run2();

}

}

else

{

init();

}

}

}

init0()interrupt 1	//也可用中断服务函数

{

TH0=210;

TL0=210;

while(button!=0)		//按钮放开则关灯

init();

}

七、实验小结（心得体会、或改进建议）；

掌握80C51单片机输入输出接口使用方法，布线可以改良。

院		 系：计算机学院

实验课程：单片机实验

实验项目：并行口设计数字键盘实验

指导老师：谭琦老师

专    业： 机器人与物联网方向

班    级： 17级2班

学    生： 梁伟业

学    号：	 20173708036

实验完成时间： 2019/10/31

- 实验内容

并行口实现数字0~9、A~F、L、U、P、n总共19个键盘，将按键的结果用4位数码管（例如：7SEG-MPX-CA-BLUE）

显示（可选——按键控制移位）出来。

- 实验目的

掌握动态显示、动态扫描键盘的工作原理及硬、软件的设计、调试方法；掌握80C51接口硬件电路设计方法及软件编程方法；了解80C51外部中断的使用和编程方法

- 实验设备

Win10笔记本

Proteus8.8

Keil4

- 实验电路图（可打印）

- 程序流程图

- 程序源码（可打印）

#include"reg51.h"

#define uint unsigned int

#define uchar unsigned char

sbit LSA=P2^1;

sbit LSB=P2^2;

sbit LSC=P2^3;

uint num=0;

uint pre_num=0;

uint code smg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,

0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x38,0x37,0x73};

void delay(uint n)

{

uint i,j;

for(i=0;i<n;i++)

for(j=0;j<930;j++);

}

void scan()

{

uchar tmp;

P1=0x0F;   //预先控制P1 0~3端口为低电平

P3=0xE0;   //预先控制P3 0~5端口为低电平

delay(1);

tmp=P1^0x0f;

switch(tmp)

{

case 1:num=1;break;

case 2:num=2;break;

case 4:num=3;break;

case 8:num=4;break;

}

P1=0xF0;	 //控制P1 4~7为高电平

P3=0x1F;	 //控制P3 0~5为高电平

delay(1);

tmp=P3^0x1F;

switch(tmp)

{

case 1:num+=0;break;

case 2:num+=4;break;

case 4:num+=8;break;

case 8:num+=12;break;

case 16:num+=16;break;

default:break;

}

}

void main()

{

LSA=0;

LSB=0;

LSC=0;

P0=0x00;

while(1)

{

scan();

delay(1);

if(pre_num!=num)

{

P0=smg[num-1];

pre_num=num;

}

delay(10);

}

}

七、实验小结（心得体会、或改进建议）；

掌握动态显示、动态扫描键盘的工作原理及硬、软件的设计键盘扫描函数，要事先确定行和列的高低电平，然后再进行逐一判断。

院		 系：计算机学院

实验课程：单片机实验

实验项目：外部中断设计实验

指导老师：谭琦老师

专    业： 机器人与物联网方向

班    级： 17级2班

学    生： 梁伟业

学    号：	 20173708036

实验完成时间： 2019/11/7

- 实验内容

通过P1.0端口以1HZ的频率输出信号，使用该信号点亮一个LED指示灯，并将信号接入到INT1，统计中断的次数。将中断的次数通过两个七段数码管采用十进制显示出来。当超过99次后，清零并重新计数。

- 实验目的

进一步掌握8051外部中断的使用和编程方法；了解七段数码显示数字的原理；掌握用一个段锁存器、一个位锁存器同时显示多位数字的技术

- 实验设备

Win10笔记本

Proteus8.8

Keil4

- 实验电路图（可打印）

- 程序流程图

- 程序源码（可打印）

#include"reg51.h"

#define uint unsigned int

#define uchar unsigned char

sbit led=P1^0;

uint count=0,t=0;

sbit du=P2^6;

sbit wei=P2^7;

uint	codesmg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};

void delay(uint n)

{

uint i,j;

for(i=0;i<n;i++)

for(j=0;j<112;j++);

}

void initTime()

{

TMOD = 0x01;

TH0=0xd8;     //定时10ms

TL0=0xf0;

TR0=1;       //启动定时器

ET0=1;       //允许定时器0中断

EA=1;        //允许总中断

//P1=0xff; 	 //初始化P1，输出端口

}

void display()

{

uint count1,count2;

count1=count/10;

count2=count%10;

P0=0xff;

if(count<10)

{

wei=1;

P0=0x02;

wei=0;

delay(1);

du=1;

P0=smg[count];

du=0;

}

if(count>=10)

{

wei=1;

P0=0x02;

wei=0;

delay(1);

P0=0xff;

du=1;

P0=smg[count1];

du=0;

wei=1;

P0=0x01;

wei=0;

delay(1);

P0=0xff;

du=1;

P0=smg[count2];

du=0;

}

}

void main()

{

initTime();

while(1)

display();

}

init0()interrupt 1

{

TH0=0xd8;     //定时10ms

TL0=0xf0;

t++;

if(t==100)

{

led=~led;

count++;

if(count>99)

count=0;

while(t--);

t=0;

}

}

七、实验小结（心得体会、或改进建议）；

掌握8051外部中断的使用和编程方法；了解七段数码显示数字的原理；掌握用一个段锁存器、一个位锁存器同时显示多位数字的技术。对数码管用锁存器显示的消隐有一定了解。

院		 系：计算机学院

实验课程：单片机实验

实验项目：定时器/计数器设计实验

指导老师：谭琦老师

专    业： 机器人与物联网方向

班    级： 17级2班

学    生： 梁伟业

学    号：	 20173708036

实验完成时间： 2019/11/7

- 实验内容

采用12MHZ时钟频率的单片机，通过一个开关输入，触发定时计数。按下开关10次，计算按键的平均时间，并通过数码管显示出来。

- 实验目的

了解定时器的各种工作方式；掌握定时器/计数器的使用和编程方法

- 实验设备

Win10笔记本

Proteus8.8

Keil4

- 实验电路图（可打印）

- 程序流程图

六、程序源码（可打印）

#include<reg51.h>

sbit P1_0=P1^0;

unsigned char num[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88};

unsigned char wei[4]={0x01,0x02,0x04,0x08};

unsigned int count=0;

void DelayMS(unsigned int ms)

{

unsigned char i;

while(ms--)

for(i=0;i<120;i++);

}

void main()

{

unsigned char i=0;

unsigned char dspcode[4];

unsigned long t;

P3=num[i];

ET0=1;

EA=1;

TH0=0x3c;

TL0=0xb0;

TMOD=0x01;

while(1)

{

if(P1_0==0)

{

TR0=1;

i++;

P2=0x01;

P0=num[i];

while(P1_0==0);

TR0=0;

if(i==10)

{

t=((TH0<<8)+TL0)/1000;

t=(t+50*count)/10;

dspcode[0]=num[(t/1000)%10]^0x80;

dspcode[1]=num[(t/100)%10];

dspcode[2]=num[(t/10)%10];

dspcode[3]=num[t%10];

break;

}

}

}

while(1)

{

for(i=0;i<4;i++)

{

P2=wei[i];

P0=dspcode[i];

DelayMS(5);

}

}

}

void int1() interrupt 1

{

count++;	 //50ms

TL0=0xb0;

TH0=0x3c;

}

七、实验小结（心得体会、或改进建议）；

了解定时器的各种工作方式；掌握定时器/计数器的使用和编程方法

院		 系：计算机学院

实验课程：单片机实验

实验项目：串行通信实验

指导老师：谭琦老师

专    业： 机器人与物联网方向

班    级： 17级2班

学    生： 梁伟业

学    号：	 20173708036

实验完成时间： 2019/11/7

- 实验内容

甲乙两个单片机进行串行通信。采用12MHZ时钟频率晶振频率和方式1进行通信。甲机上有4*4键盘、一个七段数码管，乙机上有两个七段数码管；甲机发出按键显示内容，乙机接收后在数码管上交替显示。

- 实验目的

理解单片机串行口实现通信的各种工作方式；掌握单片机串行通信程序设计、调试方法

- 实验设备

Win10笔记本

Proteus8.8

Keil4

- 实验电路图（可打印）

- 程序流程图

六、程序源码（可打印）

发送机源码

#include"reg51.h"

#define uint unsigned int

#define uchar unsigned char

uint code smg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};

void delay(uint n)

{

uint i,j;

for(i=0;i<n;i++)

for(j=0;j<112;j++);

}

uint num;

void init()

{

SCON=0X40;		//串口工作在方式1

TMOD=0X20;	   //T1工作在模式2,8位自动装载

PCON=0X00;	   //波特率不递增

TH1=0XFD;	   //波特率9600

TL1=0XFD;

TI=0;

TR1=1;

IE=0x90;

}

void send2port(uint c)

{

SBUF=c;

while(TI==0);

TI=0;

}

void scan()

{

uchar tmp;

P1=0x0f;

delay(1);

tmp=P1^0x0f;

switch(tmp)

{

case 1:num=1;break;

case 2:num=2;break;

case 4:num=3;break;

case 8:num=4;break;

}

P1=0xf0;

delay(1);

tmp=P1^0xf0;

switch(tmp)

{

case 16:num+=0;break;

case 32:num+=4;break;

case 64:num+=8;break;

case 128:num+=12;break;

}

}

void main()

{

uint pre_num;

init();

TR1=1;

while(1)

{

scan();

delay(1);

if(pre_num!=num)

{

P0=smg[num-1];

send2port(num-1);

pre_num=num;

}

delay(10);

}

}

接收机源码

#include"reg51.h"

#define uint unsigned int

#define uchar unsigned char

uint code smg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};

sbit LSA=P2^0;

sbit LSB=P2^1;

sbit LSC=P2^2;

void delay(uint n)

{

uint i,j;

for(i=0;i<n;i++)

for(j=0;j<930;j++);

}

void init()

{

SCON=0X50;//串口模式1,8位异步，允许接受

TMOD=0X20;//T1工作模式2,8位自动装载

TH1=0XFD;//保持甲机的同一波特率

TL1=0XFD;

PCON=0X00;

RI=0;

TR1=1;

IE=0x90;//允许串口中断

}

void main()

{

uchar temp;

init();

TR1=1;  //启动T1

if(RI)

{

RI=0;

P0=smg[SBUF];

temp=smg[SBUF];

delay(10);

}

while(1)

{

if(RI)

{

RI=0;

P0=smg[SBUF];

delay(10);

P2=temp;

delay(10);

temp=smg[SBUF];

}

}

}

七、实验小结（心得体会、或改进建议）；

理解单片机串行口实现通信的各种工作方式；掌握单片机串行通信程序设计,单片机与单片机通信不需要电平转换，单片机和pc机通信需要进行电平转换。

院		 系：计算机学院

实验课程：单片机实验

实验项目：智能温度监测系统（综合）

指导老师：谭琦老师

专    业： 机器人与物联网方向

班    级： 17级2班

学    生： 梁伟业

学    号：	 20173708036

实验完成时间： 2019/11/7

- 题目

智能温度监测系统

- 中文摘要

通过硬件电路设计和软件编程驱动的结合方式，实现0℃～99℃范围内的温度智能监测。可通过LCD实时显示实际温度和预设温度。当温度超出预设范围时及时报警。

- 关键词

LCD显示、实时监测温度、报警

- 前言

使用器件主要有单片机MCU、液晶显示屏1602、温度传感器ds18b20、有源蜂鸣器。利用温度传感器接受外界温度，并将数据传送给单片机，单片机再通过液晶显示屏显示出温度，如果超过预设温度，将会及时报警，用蜂鸣器实现。

- 系统的开发过程

图1、系统流程图

图2、向LCD写指令和写数据

图3、LCD初始化

图4、向ds发送指令

图5、获取温度

图6、显示温度

- 系统测试情况

图7、显示+28.0摄氏度

图8、显示-12.0摄氏度，蜂鸣器响

七、系统的优点与不足

系统能准确反映环境温度，但反映较为慢，并且温度显示的精度不高。同时系统报警声并没有太多特色。

八、参考文献。

中文资料 数字温度传感器DS18B20工作原理与时序.pdf

LCD1602使用手册-中文详细版

院		 系：计算机学院

实验课程：单片机实验

实验项目：计算器的设计和实现（综合）

指导老师：谭琦老师

专    业： 机器人与物联网方向

班    级： 17级2班

学    生： 梁伟业

学    号：	 20173708036

实验完成时间： 2019/11/7

- 题目

计算器的设计和实现

- 中文摘要

本实验大致实现了计算器的功能，包括数字键盘和多位数码显示管的联合使用；实现加、减、乘、除的运算（可显示负数），和清零、溢出报错的显示

- 关键词

计算器、多位数码管、浮点数

- 前言

使用的器件主要有单片机MCU、六位数码管。代码编写计算器逻辑，运算结果支持浮点数。位数超越限制有溢出报错提醒，和实现清零功能。

- 系统的开发过程

图1、键盘扫描

图2、数码管显示

图3、保存第一个数

图4、保存第二个数

图5、计算结果

- 系统测试情况

图6、运算结果

图7、溢出报错提醒

- 系统的优点与不足

系统基本支持6位以内的运算，并对浮点数保留四位有效数字。但是系统还不支持连续一次运算，很多数学上的错误没有考虑进去。

八、参考文献。

数码管的使用方法.pdf

基于51单片机的简易计算器设.word

院		 系：计算机学院

实验课程：单片机实验

实验项目：综合实验(选题三)

指导老师：谭琦老师

专    业： 机器人与物联网方向

班    级： 17级2班

学    生： 梁伟业

学    号：	 20173708036

实验完成时间： 2019/10/24

- 实验内容

甲乙两个单片机进行红外通信。Proteus自带有irlink模块。所以本次实验采用此模块。红外接发收用3.8khz的方波驱动发射模块。甲机上有3*4键盘、一个七段数码管。乙机上有一个七段数码管、一个蜂鸣器、一个led灯、一个电机。甲机通过红外发出按键，并在数码管显示键值，乙机接收后在数码管上显示键值，并根据预设键值对应的函数功能，实现一些控制。

- 实验目的

理解单片机红外通信的工作方式；掌握单片机红外通信程序设计、调试方法。

- 实验设备

Win10笔记本

Proteus8.8

Keil4

- 实验电路图（可打印）

电路图

波形图（红外时序）

键盘发送键值1，led显示

键盘发送键值2，蜂鸣器响应

键盘发送键值3，电机启动

键盘共有十个键值，可扩充更多功能。

- 程序流程图

- 程序源码

甲机源码：

#include "reg51.h"

#define SBM   0x80                //识别码

#define m_9    (65536-9000) 	      //约9mS

#define m_45  (65536-4500) 	      //约4.5mS

#define m_68  (65536-1680) 	      //约1.68mS

#define m_56  (65536-560) 	      //约0.56mS

#define m_40   (65536-40000)       //约40mS

typedef unsigned char uchar;

typedef unsigned int uint;

uint key_val;

sbit IR = P3^0;				  //定义发射引脚（接PNP三极管基极）

uint code smg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};

void delay(uchar ms)

{

while(ms--);

}

void key_scan()

{

int a=0;

P1=0x0f;

if(P1!=0x0f)  //按键按下

{

delay(1000);

if(P1!=0x0f)

{

P1=0x0f;

switch(P1)

{

case 0x0d:key_val=0;break;

case 0x0b:key_val=1;break;

case 0x07:key_val=2;break;

}

delay(10);

P1=0xf0;

switch(P1)

{

case 0xe0:key_val+=0;break;

case 0xd0:key_val+=3;break;

case 0xb0:key_val+=6;break;

case 0x70:key_val+=9;break;

}

}

}

}

void T0_delay(bit BT,uint x)

{

TH0 = x>>8;	            //输入T0初始值

TL0 = x;

TF0=0;			        //清0

TR0=1;			        //启动定时器0

if(BT == 0) while(!TF0);	//BT=0时不发射38KHz脉冲只延时；BT=1发射38KHz脉冲且延时；

else while(1)			    //38KHz脉冲，占空比5:26

{

IR = 0;

if(TF0)break;

if(TF0)break;

IR = 1;

if(TF0)break;

if(TF0)break;

if(TF0)break;

if(TF0)break;

if(TF0)break;

if(TF0)break;

if(TF0)break;

if(TF0)break;

if(TF0)break;

if(TF0)break;

}

TR0=0;			        //关闭定时器0

TF0=0;			        //标志位溢出则清0

IR =1;			        //脉冲停止后，发射端口常态为高电平

}

void send_one_byte(uchar data1)

{

uchar i;

for(i=0;i<8;i++)

{

T0_delay(1,m_56);    //高电平0.56ms

if(data1&0x01)

T0_delay(0,m_68);	 // 1

else

T0_delay(0,m_56);	 // 0

data1>>=1;

}

}

void send_msg(uchar data1)

{

T0_delay(1,m_9);

T0_delay(0,m_45);      //引导吗

send_one_byte(SBM);

send_one_byte(~SBM);

send_one_byte(data1);

send_one_byte(~data1);

T0_delay(1,m_56);	  //结束吗

T0_delay(0,m_40);

}

int main()

{

uint p_val;

TMOD = 0x01;         //T0 16位工作方式

while(1)

{

key_scan();

IR=1;				//发射端口常态为高电平

if(p_val!=key_val)

{

p_val=key_val;

P2=smg[key_val];

delay(20);

send_msg(key_val);

}

}

}

乙机源码：

#include<reg52.h>

#include<intrins.h>

sbit IR=P3^2;

unsigned char a[4];    //储存用户码、用户反码与键数据码、键数据反码

sbit led=P2^0;

sbit beep=P2^1;

sbit motor=P2^2;

unsigned int LowTime,HighTime;

unsigned int code smg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};

bit DeCode(void)

{

unsigned char  i,j;

unsigned char temp;

for(i=0;i<4;i++)

{

for(j=0;j<8;j++)  //每个码有8位数字

{

temp=temp>>1;

TH0=0;

TL0=0;

TR0=1;

while(IR==0);   //低电平就等待

TR0=0;

LowTime=TH0*256+TL0;    //保存低电平宽度

TH0=0;

TL0=0;

TR0=1;

while(IR==1);   //高电平就等待

TR0=0;

HighTime=TH0*256+TL0;   //保存高电平宽度

if((LowTime<360)||(LowTime>680))

return 0;

if((HighTime>400)&&(HighTime<680))

temp=temp&0x7f;       //(520-100=420, 520+100=620)，则该位是0

if((HighTime>1400)&&(HighTime<1850))

temp=temp|0x80;       //(1550-250=1300,1550+250=1800),则该位是1

}

a[i]=temp;

}

if(a[2]=~a[3])

return 1;     //解码正确，返回1

}

void init(void)

{

EA=1;        //开启总中断

ET0=1;       //定时器T0中断允许

IT0=1;       //外中断的下降沿触发

TMOD=0x01;   //使用定时器T0的模式1

TR0=0;       //定时器T0关闭

EX0=1;       //开外中断0

}

void function_()

{

switch(a[2])

{

case 1:led=0;motor=1;beep=1;break;  //led

case 2:beep=0;led=1;motor=1;break;		//beep

case 3:led=1;beep=1;motor=0;break;		//motor

default: led=1;motor=1;beep=1;

}

}

void main(void)

{

init();

while(1)

{

}

}

void Int0(void) interrupt 0

{

EX0=0;      //关闭外中断0，不再接收二次红外信号的中断，只解码当前红外信号

TH0=0;

TL0=0;

TR0=1;

while(IR==0);

TR0=0;

LowTime=TH0*256+TL0;

if(((LowTime>8500)&&(LowTime<9500))!=1) {EX0=1;return;}

TH0=0;

TL0=0;

TR0=1;

while(IR==1);

TR0=0;

HighTime=TH0*256+TL0;	//保存引导码的高电平长度

if((HighTime>4000)&&(HighTime<5000))

{

DeCode();

P1=smg[a[2]];

function_();

}

EX0=1；

}

七、实验小结（心得体会、或改进建议）；

本次实验实现了两机的红外通信，实验按照红外发送时序图进行编写，每次发送一帧数据。实验中在红外接受的调试花费了较长时间，观察示波器的波形图发现发送和接受的波形是一样的，但是接受机却会出现乱码，与发送机的发送的键值不同，后来修改了中断服务程序，接收到中断后关闭外中断，参考了一些红外触发中断处理后能成功执行。